## F.3 Tabel pengamatan

| Praktikum | Hasil pengamatan | Sesuai harapan? (ya/tidak, alasan) |
| --- | --- | --- |
| P1 |  | Ya, karena program main.cpp memberi instruksi digitalWrite(13, HIGH) dan LOW dengan delay(1000) pada pin 13 |
| P2 |  | Ya, karena waktu delay diatur 500 ms. LED yang terbalik polaritasnya tidak menyala karena sifat dioda yang hanya mengalirkan arus satu arah (anoda ke katoda). |
| P3 |  | Ya, karena urutan eksekusi fungsi delay() dan pin output (D8, D10, D9) pada kode main.cpp sudah sesuai dengan logika siklus lampu lalu lintas. |
| P4 |  | Ya, karena percabangan if (modeMalam) di dalam loop() berhasil mengeksekusi fungsi kedipKuning() sesuai kondisi variabel yang ditentukan. |
| P5 |  | Ya, karena konfigurasi INPUT_PULLUP pada pin 2 berhasil membaca input tombol. Jeda respon terjadi karena program terhenti sementara oleh fungsi delay(5000) sebelum membaca ulang cekTombol(). |